champ electrique

- Exercice 1 :

Soit le condensateur chargé suivant :

On donne U= 20V

et d= 5mm (distance entre les armatures)

- Représenter le champ électrique présent entre les armatures.

- Calculer la valeur de ce champ électrique.

- Un faisceau d'électron traverse ce condensateur, indiquer la sens de déviation.

- Représenter la force F subit par les électrons. Quel est le nom de cette force ?

- Donner la relation liant la force et le champ électrique.

- Donnez une application de ce phénomène.

- Exercice 2 :

Une particule chargée, située dans un champ électrique de valeur E = 105 V.m-1 crée par un condensateur plan, est soumise à une force électrostatique de sens opposé aux vecteur E et de valeur 8.10-14 N.

- Faire un schéma du condensateur plan (avec la particule) sur lequel y figurera :

  - la tension U aux bornes des armatures ;

  - la charge des armatures du condensateur ;

  - le vecteur champ E ;

  - le vecteur force F ;

- Donner l’expression de la force électrostatique.

- En déduire :

  - la valeur de la charge électrique

  - le signe de la charge.

- Exercice 3 :

On  assimile un système nuage - terre, lors d'un orage à un condensateur à air de surface

On donne :	S = 7km 2  et d'épaisseur de diélectrique  d = 450 m.

la permittivité absolue du vide 0  =  F / m.

- Calculer la  capacité  de ce condensateur sachant que C = (0   x S)/d

- Calculer la   tension  maximale Ud entre  le nuage et la terre	sachant qu’un condensateur à air peut supporter un champ maximum Ed de 3.4 MV /m appelé  champ disruptif.

- Calculer l'énergie  emmagasinée  par le système

- Calculer la puissance libérée  au cours  de  la décharge  si celle- ci dure 9ms.