TD FERROMAGNETISME

Cochez la ou les bonnes réponses :

Exercice 1 :

| En un point où l’excitation magnétique a pour valeur H = 400 A / m et en un l’absence de matériau magnétique, quelle est l’intensité B du champ magnétique ? |  12.5 mT  0.450 T  0.25 mT  0.5 mT |
| --- | --- |

Exercice 2 :

| En un point où l’excitation magnétique a pour valeur H = 400 A / m dans un matériau de perméabilité relative µr = 1600, quelle est l’intensité B du champ magnétique ? |  0.08 T  0.8 T  2.08 T  0.5 mT |
| --- | --- |

Exercice 3 :

| L’intensité du champ magnétique dans une bobine vide est B = 100 mT. Quelle est l’excitation magnétique H au même point de l’espace ? |  80 * 10 6 A / m  154 A / m  1.5 kA / m  79.6 kA / m |
| --- | --- |

Exercice 4 :

| Une excitation magnétique H = 50 A / m produit un champ magnétique d’intensité B = 0.4 T dans une ferrite. Quelle est la perméabilité relative µr de cette ferrite si on la suppose non saturée ? |  125  6370  2540  3180 |
| --- | --- |

Exercice 7 :

| # A partir de la donnée de son cycle d’hystérésis, indiquez le matériau que vous utilisez pour réaliser # le noyau d’un électroaimant # un aimant | #  L’excitation coercitive est très petite et le champ rémanent important #  L’excitation coercitive est très grande  L’aire du cycle d’hystérésis est très grande #  Le champ rémanent est très grand |
| --- | --- |

Exercice 8 :

| Le passage d’un courant sinusoïdal de haute fréquence dans une bobine munie d’un noyau de fer doux s’accompagne d’un échauffement du matériau Quelle en est la cause ? |  L’effet joule des courants de Foucault  L’hystérésis du matériau  Les courants de Foucault et l’hystérésis du matériau  L’effet joule dans la résistance du bobinage |
| --- | --- |

Exercice 10 :

Un acier doux est utilisé pour faire un circuit magnétique. La courbe d’aimantation de cet acier est celle de la figure ci contre.

1 ) Déterminez graphiquement la valeur de la perméabilité relative de l’acier dans la zone de linéarité

2 ) Domaine linéaire :

- Dans quel intervalle de valeurs de l’excitation magnétique H peut on parler de linéarité ?

3 ) Domaine de saturation

- Quelle est la valeur du champ magnétique de saturation ?

- Quelle est la valeur de la perméabilité relative à saturation ?