TD puissance

- Application du cours simple :

On donne U1 = 15 V ; U2 = 10 V et R = 100 

- calculer la valeur du courant I.

- calculer la puissance P1 échangée par le générateur 1.

- calculer la puissance P2 échangée par le générateur 2.

- calculer la puissance P échangée par la résistance.

- Précisez dans chaque cas si cette puissance est reçue ou fournie.

- Exercice 1 :

Une installation électrique est alimentée sous une tension continue de 230 V. elle comporte les appareils suivants :

a) un fer à repasser de puissance électrique P1 = 800W.

b) un four de puissance électrique  P2 = 1kW.

c) 10 lampes de puissance électrique valant chacune P = 60 W.

- Tous ces appareils fonctionnent sous une tension continue de 230 V. comment doivent-ils être montés pour fonctionner en même temps ? Faire un schéma.

- Calculer la puissance totale électrique que EDF doit fournir lorsque tous les appareils fonctionnent.

- En déduire l’intensité du courant qui passe dans la ligne si tous les appareils fonctionnent.

- Exercice 2 :

Une résistance de valeur R=10 Ω admet une puissance maximale Pm=5 W.Elle est traversée par un courant d’intensité I= 0.5 A.

- Calculer la valeur du courant maximal que peut supporter cette résistance. En déduire la tension maximale à ses bornes.

- Calculer la puissance électrique absorbée. Est-elle reçue ou fournie ?

- Sous quelle forme est transformée la puissance ?

- Exercice 3 :

Un four alimenté sous une tension de 230 V continue est traversé par un courant I de  10 A.

- calculer la puissance électrique P de ce four.

- il fonctionne durant 1 min. calculer l’énergie électrique consommée durant ce temps en joules puis en kWh.

- Refaire les questions a et b pour une radio alimentée sous 230V et parcouru par un courant de 0,8A mais fonctionnant durant 6h.

- Exercice 5 :

On veut calculer le coût de fonctionnement d’une salle de cours.

- Relever dans la salle le nombre de lampe ainsi que leur puissance nominale.

- Calculer l’énergie consommée par ces lampes par jour (8 heures) en J puis en kWh.

- 1 kWh coûte 0,09€, quelle est la dépense par mois pour l’éclairement de la salle ?

- Exercice 6 :

Une lampe halogène de voiture de puissance 55 W fonctionne sous une tension de 12 V.

- Calculer l’intensité minimum que doit pouvoir supporter le fusible de cette lampe.

- Calculer la résistance apparente de cette lampe lors de son fonctionnement.

- Quelle énergie dissipe-t-elle pendant 12 heures de fonctionnement, en kJ et en kWh ?

- Exercice 7 :

Une lampe électrique consomme une puissance électrique de 100 W.

- Sous quelles formes est transformée l’énergie électrique consommée ?

- Le rendement de la lampe est de 5 %. Chiffrer la puissance utile, la puissance perdue ainsi que la puissance absorbée

- En déduire l’énergie perdue en chaleur si elle fonctionne durant 2H.

- Exercice 8 :

Un moteur électrique fournit en régime permanent une puissance mécanique Pm = 1000 W L'ensemble des pertes qui provoquent l'échauffement du moteur est Pp = 150 W. Calculer :

- La puissance électrique absorbée par le moteur.

- Le rendement du moteur.

- L'énergie transformée en chaleur pour une durée de fonctionnement de 3 h.

- Exercice 9 :

Un moteur sous tension U = 230 V est traversé par un courant de 2 A.  Le rendement vaut 85 %.

- Calculer la puissance absorbée par le moteur

- Calculer la puissance utile du moteur. En déduire la valeur des pertes.

- Quels sont les pertes Pp qui existent ?

- Calculer l'énergie transformée en chaleur pour une durée de fonctionnement de 3 h

- Exercice 10 :

L’amplificateur fournit au haut-parleur une puissance P=50W avec un rendement η=60%

- Calculer Po, la puissance électrique fournit par l’alimentation

- Le haut-parleur transforme P en puissance acoustique avec un rendement η1=70%. calculer la puissance utile du haut-parleur

- En déduire le rendement de l’installation.