td condensateur

- Exercice 1 :

Soit le montage ci dessus.

On donne  I= 1mA  et C= 100μF.On suppose que I est constant et que le condensateur est initialement déchargé.

- Etablir la relation liant le courant I à la tension U.

- construire la courbe U(t) pour une durée de charge de 10 s.

- reprendre la question 2 si le condensateur est initialement chargé sous une tension U =  50V

- Exercice 2 :

L’enregistrement de la charge à courant constant d’intensité I=1mA d’un condensateur de capacité C est le suivant :

- donner le schéma du montage permettant de réaliser cette courbe.

- Rappeler la relation liant I,C,ΔUC et Δt.

- Le condensateur est-il initialement déchargé ? Justifier.

- Déduire de la courbe la capacité C du condensateur. Exprimer le résultat en µF.

- exercice 3 :

On réalise le montage suivant :

- Indiquer les états (ouvert ou fermé) des interrupteurs K1 et K2 lorsqu’on souhaite charger le condensateur.

- Indiquer les états (ouvert ou fermé) des interrupteurs K1 et K2 lorsqu’on souhaite décharger le condensateur.

- Dans le montage expérimental décrit, quelle est la particularité de la charge du condensateur ?

- Reprendre le schéma du montage et placer un voltmètre pour mesurer la tension uC.

- On veut relever la caractéristique uC = f(t) où t représente le temps de charge du condensateur, mesuré avec un chronomètre.

Le générateur de courant délivre un courant constant I = 1,3 mA.

a) Indiquer la méthode expérimentale à utiliser pour compléter le tableau ci-dessous (on précisera en particulier la manière d’actionner les interrupteurs K1 et K2)

| t (s) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uC (V) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |

b) On a relevé les résultats expérimentaux suivants :

| t (s) | 0 | 4,1 | 8,2 | 16,3 | 24,5 | 32,6 | 40,8 | 48,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uC (V) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |

- Tracer la caractéristique UC = f(t).

- Après avoir évalué la pente de la caractéristique UC = f(t), en déduire la capacité C du condensateur utilisé.

- L’expérimentateur a pris en réalité un condensateur chimique de capacité normalisée C = 4700 µF et de tolérance  20 %.

- La valeur expérimentale obtenue (question c.) correspond-elle au composant utilisé ?

Justifier votre réponse.

- Exercice 4

On charge un condensateur de 10  nF avec un générateur E =30 V.

- Calculer l'énergie emmagasinée.

- il faut 10 s pour charger le condensateur, calculer la puissance P de celui-ci.

- Si on le charge pendant 1ms, que vaut P ?

- exercice 5 :

- Un condensateur a emmagasiné une énergie W= 40,5 mJ sous une tension aux bornes du condensateur  U=9V.

- Quelle est la valeur de la capacité C de ce condensateur ?

- Quelle est la puissance moyenne qu’il fournit s’il se décharge en 1ms ?

- exercice 6 :

- soit le circuit suivant :

- On donne

- U= 150 V   ;

- C1= 0,2 μF    ;

- C2= 0,47 μF

- Calculer la capacité C équivalente à C1 et C2.

- Quelle est la charge portée par les armatures de ce condensateur équivalent ?

- Quelle est l’énergie emmagasinée par celui ci ?

- exercice 7 :

- la tension aux bornes d’un condensateur de capacité C= 0,1μF vaut U = 60 V. on le relie à un condensateur de même capacité C, En parallèle, mais initialement déchargé.

- Calculer la charge portée par le premier condensateur seul.

- Calculer la capacité équivalente de l’ensemble.

- En déduire la tension qui apparaît aux bornes de l’ensemble.

- Faire le bilan énergétique avant et après connexion. Interpréter.

- Exercice 8 :

On associe en parallèle deux condensateurs de capacité C1=100nF et C2=22nF.

- Déterminer la capacité du condensateur équivalent.

- On charge l’association sous 15V, déterminer la charge portée par chaque condensateur, ainsi que celle portée par l’association.

- On désire obtenir une capacité équivalente de 222nF, comment procéder ?

- Exercice 9 :

Un condensateur de 4.7F est chargé sous une tension de 15V. Un second de 22F est chargé sous 5V.On relie ensemble les armatures de même signe.

- Calculer la valeur de l’énergie stockée, au départ, dans chacun d’eux.

- Déterminer la charge totale portée par l’ensemble sachant que Q = Q1 + Q2

- Calculer la valeur de la tension aux bornes de l’ensemble.

- Calculer la valeur de l’énergie stockée dans chaque condensateur de cet ensemble.