- TD loi d ‘ohm

- Exercice 1 :

Un dipôle est annote en convention récepteur. On note U la tension à ses bornes, R la valeur de sa résistance et I l’intensité du courant qui le traverse.

- Exprimer U en fonction de R et I

- Exprimer I en fonction de R et U

- Exprimer R en fonction de U et I

- Exercice 2 :

- Calculer la valeur de l’intensité du courant I si R = 16 Ω et UAB = 8 V

- Calculer la valeur de la tension U si R = 1,6 kΩ  et I = 5 A

- Exercice 3 :

- calculer l’intensité du courant I si R1 = 1 ,6 kΩ et UAB = 4 V

- En déduire la valeur de UBC si R2 = 800 Ω.

- Exercice 4 :

- Donner l’expression de I1 en fonction de R1 et U

- Calculer la valeur de I1 si U = 12 V et R1 = 3 kΩ.

- Donner l’expression de I2 en fonction de R2 et U.

- Donner la valeur de I2 si R2 = 4 kΩ. En déduire la valeur de I.

- Exercice 5 :

E = 10 V ; Ubm =5 V ; I1 = 0,1 A ;

R2 = R4 = 100 

- Calculer la valeur de la tension Uab

- En déduire la valeur de la résistance R1

- Calculer l’intensité du courant I2.

- En déduire la valeur du courant I3.

- Calculer la valeur de la tension Ucm

- En déduire la valeur de la résistance R3. Conclure.

- Exercice 6 :

- Calculer la valeur de la tension aux bornes de R3

- Calculer la valeur de la tension Ubc

- En déduire l’intensité du courant I2

- Déterminer la valeur du courant I1

- Calculer la valeur de la tension Uab

- En déduire la valeur de  la résistance R1 .

E1 = 20 V  ; E2 = 12 V ; I3 = 12,5 mA ; R3 = 1k; R2 = 20 

- Exercice 7 :

D’après les schémas suivant calculer les valeurs des résistances équivalentes de chaque association.

R1=R2=80 Ω

R3=20Ω

R4=R5=30 Ω

- Imperfection d'un appareil de mesures :

- Ecrire la loi des mailles.

- Ecrire la loi d’ohm des résistances  R1 et R2 .

- On suppose que R1 = R2 . En utilisant les 2 lois d’ohm, en déduire que U1 = U

- Remplacer la relation entre U et U1 dans la loi des mailles écrites en 1 et démontrer que :

Pour vérifier cette relation, on mesure la tension U par trois méthodes différentes et pour trois couples de valeurs (R1 ; R2).

Les résultats expérimentaux obtenus sont reportés dans le tableau ci-dessous :

| R1 = R2 = R (en k ) | 1 | 100 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltmètre à aiguille | U = 2,50 V | U = 1,40 V | U = 0,03 V |
| Voltmètre électronique | U = 2,50 V | U = 2,50 V | U = 1,66 V |
| Carte d’acquisition de données protégée | U = 2,50 V | U = 2,50 V | U = 2,50 V |

- Le voltmètre à aiguille a la face avant suivante :

- Indiquer clairement le calibre utilisé, l’échelle sur laquelle vous faites la mesure et la position de l’aiguille dans le cas où R1 = R2 = R = 1 k .

- Relever dans le tableau les conditions expérimentales pour lesquelles la relation théorique prévue U = E/2 n’est pas vérifiée.

- Quel appareil de mesure perturbe le plus le montage ?

Justifier votre réponse en vous appuyant sur le tableau de mesures.

- Pour quelle valeur de résistances le voltmètre électronique ne peut pas être considéré comme un appareil de mesures parfait ?

- La carte d’acquisition de données protégée peut-elle être considérée comme un appareil de mesures parfait dans les conditions expérimentales précédentes ? Justifier brièvement votre réponse.