DS n°4 : puissance

- Exercice 1 :

Une résistance de valeur R=10 Ω admet une puissance maximale Pm=90 W.

- Calculer la valeur du courant maximal Im que peut supporter cette résistance.

- En déduire la tension maximale supportée

- Calculer la puissance électrique absorbée si la résistance est en fait traversée par un courant I = 2A. Est-elle reçue ou fournie ? Sous quelle forme est dissipée cette puissance ?

- La résistance fonctionne durant 30 minutes, calculer en joules puis en kWh l’énergie électrique absorbée par celle ci.

- exercice 2 :

Un moteur électrique reçoit une puissance absorbée Pa = 2300 W. Il est traversé par un courant I = 10 A. L’ensemble des pertes qui provoquent un échauffement du moteur est Pp= 300 W.

- Calculer la tension d’alimentation U.

- Calculer la puissance utile du moteur.

- En déduire le rendement du moteur.

- Calculer l’énergie électrique transformée en chaleur pour une durée de fonctionnement de 5H, en joules puis en kWh.

- A quoi est dû l’échauffement du moteur ?

- Exercice 3 :

Soit le montage suivant :

On donne

E= 12 V   ;    U2= 6 V    ;    I2 = 0.5 A   I3= 0,1A    et     R1=10 Ω

- Calculer I1

- Quelle est la tension aux bornes de la diode ? (aucun calcul à faire)

- Calculer :

- la puissance utile Pu échangée par la charge.

- Les pertes joules P1 dans la résistance R1.

- La puissance P2 échangée par la diode. Cette puissance est reçue ou fournie ?

- La puissance fournie par le générateur Pa.

- En déduire le rendement du montage.

- A quoi correspond LA puissance P = P1 + P2 ?