DS n° 2 : le transformateur.

- Exercice 1 :

Le primaire du transformateur parfait est alimenté par une tension sinusoïdale u1  de valeur efficace U1  = 230 V et de fréquence f = 50 Hz.

- La valeur efficace de la tension secondaire étant U2 = 110 V, calculer le rapport de transformation m du transformateur.

- Le secondaire débite un courant i2 de valeur efficace I2 = 110 A ; calculer la valeur efficace I1 du courant appelé par le primaire.

- Quelle est la puissance apparente S du transformateur ?

- Sachant que la charge au secondaire a un facteur de puissance cos j2 = 0,90, calculer la puissance active P2 au secondaire du transformateur. Puis calculer la puissance réactive Q2.

- On a supposé que le transformateur parfait, mais en réalité quels types de pertes trouve-t-on dans un transformateur ?

- Exercice 2 :

A) Un essai à vide d’un transformateur a donné les résultats suivants:

U10 = U1N = 380 V (valeur efficace de la tension au primaire) ;

U20 = 55 V (valeur efficace de la tension au secondaire ) ;

P10= 80 W (puissance active absorbée par le transformateur à vide).

- Calculer le rapport de transformation du transformateur.

- Donner le schéma du câblage pour réaliser cet essai à vide (préciser la nature de tous les appareils de mesures).

- Quelle est la nature des pertes de puissance P10 que l'on mesure pour ce fonctionnement à vide ? Expliquer.

B) Un essai en court-circuit donne les résultats suivants :

U1cc = 15 V (valeur efficace de la tension au secondaire ) ;

P1cc= 90 W (puissance active absorbée en court-circuit).

- Quelle est la nature des pertes de puissance P1cc que l'on mesure pour ce fonctionnement en court-circuit ?

- Pourquoi faut-il travailler sous tension réduite au primaire ?

C) Le transformateur fonctionne maintenant en charge.

On mesure les valeurs suivantes:

U1 = U1N = 380 V; 		U2 = 53,5 V;		 I2 = 15 A ;		 cos j2 = 0,90.

- Pourquoi y-a-t-il une chute de tension au secondaire ?

- Calculer la puissance active P2 fournie au secondaire du transformateur.

- Calculer la valeur efficace de l’intensité I1 au primaire.

- Calculer le rendement du transformateur.