1ère GE						DEVOIR N°3

- Exercice n° 1 :

Les éléments du modèle de Thévenin d’un dipôle actif sont E0 = 24 V, R0 = 100 .

- Dessiner le schéma électrique de ce modèle de Thévenin.

- Tracer la caractéristique de ce dipôle le plus simplement possible.

- On place une charge aux bornes de ce dipôle actif, le courant circulant alors dans la charge vaut I = 100 mA. En déduire la valeur de la tension aux bornes de la charge.

- Calculer la valeur du point de fonctionnement qu’on obtient lorsqu’on fait débiter ce dipôle actif dans une résistance de 330 .

- Déterminer les éléments du modèle de Norton de ce dipôle actif.

- Dessiner le schéma électrique de ce modèle de Norton.

- exercice 2 : on donne les caractéristiques suivantes :

le dipôle n°1 a pour schéma , On donne

E1= 10 V ;  E2= 6V ;

R1= 100 Ω ;   R2= 150Ω

- Quel  est le type des 2 dipôles ?

- Calculer de manière graphique les éléments du MET du dipôle n°1

- Calculer de manière mathématique(à partir du schéma électrique) les éléments du MET du dipôle n°1

- En déduire les éléments du MEN.

Dans un premier temps, on place aux bornes du dipôle n°1 une résistance de valeur R=  100Ω

- Calculer le point de fonctionnement de cette association par la méthode mathématique.

- Dans un  deuxième temps, on remplace  la résistance par le dipôle n°2. Sans faire de calcul, donner le point de fonctionnement de cette nouvelle association.