DS N°5

D1

D2

D4

D3

v(t)

R

u

partie 1 :

On branche entre phase et neutre le montage redresseur suivant :

v(t)=2302⋅cos(100πt)

- Déterminer la valeur efficace, la valeur moyenne, la valeur maximale, la fréquence et la période de cette tension v(t).

- De quel type de redresseur s’agit-il ?

- Calculer la valeur moyenne  < u > de la tension aux bornes de la charge sachant queu>=2.uπ.

- La valeur moyenne de l’intensité de ce courant est I = 5 A. Calculer la valeur de la résistance R.

- Dessiner l’allure de v(t) et u(t) sur la figure 1 de l’annexe.

- Partie 2 :

- On veut maintenant lisser le courant afin qu’il soit continu. Que faut-il faire ?

- Compléter le schéma N°1 pour effectuer ce changement et en ajoutant le câblage pour visualiser le courant i(t) traversant la charge et la tension u(t) aux bornes de la charge.

- Représenter l’allure de la tension u(t) et du courant i(t) sur la figure 2.

- Indiquer sur la figure 3 les diodes passantes pour chaque intervalle.

- La valeur moyenne de la tension u(t) change-t-elle ? pourquoi ?

- Que faut-il faire pour lisser l’allure de la tension ?

- Donner une application pour ce montage ( hormis le lissage)

- Exercice 2

On étudie le pont mixte représenté sur le schéma ci-dessous :

ue

i

uc

Th1

Th2

D1

D2

charge

On donne  :  ue= 522sin(wt)

L’inductance de la charge est suffisante pour que le courant qui la traverse puisse être considéré comme constant : I = 2 A.

- Sur la figure 4 de l’annexe, tracer en concordance de temps avec ue, les graphes de uc(t) et de i(t), sachant que les thyristors Th1 et Th2 sont respectivement commandés aux instants T/8 et 5T/8.

- Déterminer l’angle d’amorçage 0 du thyristor Th1.

- Calculer la valeur moyenne de uc sachant que :

áuc⟩=Uemaxp(1+cosq0)  	0 étant l’angle d’amorçage de Th1.

- Quel est l’intêret de pouvoir commander le thyristor ?

annexe 						nom :

FIGURE 1 : 							FIGURE 2 :

v(t) et u(t) 					v(t) et i(t)

figure 3(diodes passantes)

D1

D2

D4

D3

v(t)

u

SCHEMA N°1

FIGURE 4

uc

ue

-ue

t

T

t

i(A)

0

1