- Imperfection d'un appareil de mesures :

On a réalisé le montage suivant :

- Justifier, par la méthode de votre choix, que si R1 = R2 = R alors :

- Pour vérifier cette relation, on mesure la tension U par trois méthodes différentes et pour trois couples de valeurs (R1 ; R2).

Les résultats expérimentaux obtenus sont reportés dans le tableau ci-dessous :

| R1 = R2 = R (en k ) | 1 | 100 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltmètre à aiguille | U = 2,50 V | U = 1,40 V | U = 0,03 V |
| Voltmètre électronique | U = 2,50 V | U = 2,50 V | U = 1,66 V |
| Carte d’acquisition de données protégée | U = 2,50 V | U = 2,50 V | U = 2,50 V |

- Le voltmètre à aiguille a la face avant suivante :

- Indiquer clairement le calibre utilisé, l’échelle sur laquelle vous faites la mesure et la position de l’aiguille dans le cas où R1 = R2 = R = 1 k .

- Relever dans le tableau les conditions expérimentales pour lesquelles la relation théorique prévue U = E/2 n’est pas vérifiée.

- Quel appareil de mesure perturbe le plus le montage ?

Justifier votre réponse en vous appuyant sur le tableau de mesures.

- Pour quelle valeur de résistances le voltmètre électronique ne peut pas être considéré comme un appareil de mesures parfait ?

- La carte d’acquisition de données protégée peut-elle être considérée comme un appareil de mesures parfait dans les conditions expérimentales précédentes ? Justifier brièvement votre réponse.

Pour évaluer la perturbation apportée par un appareil de mesure, on introduit sa résistance interne :

- RVA : résistance interne du voltmètre à aiguille R

- VE : résistance interne du voltmètre électronique

- RCA : résistance interne de la carte d’acquisition protégée

Dans le cas où R1 = R2 = R = 100 k et lors de l’utilisation du voltmètre à aiguille, le montage serait équivalent à :

- En vous appuyant sur le tableau fourni, déterminer l’intensité du courant I’.

- Après avoir fléché toutes les tensions, appliquer la loi des mailles pour déterminer la tension aux bornes de R1.

- En déduire l’intensité du courant I. En utilisant la loi des nœuds, déterminer l’intensité du courant I’’.

- En déduire alors la valeur de la résistance RVA.