Mesure de puissance

- Adaptation en puissance - Charge R

| On se propose de déterminer la puissance maximale fournie à une charge résistive R par un dipôle actif composé d'une f.é.m E et d'une résistance interne RI = RA + r ; RA étant la résistance de l’ampèremètre sur le calibre 400 mA. On donne : r = 100 W . R = rhéostat de 330W E = 10V | R r E U A |
| --- | --- |

- Mesures

ð Mesurer à l’ohmmètre la valeur exact de r.

ð Mesurer à l’ohmmètre la valeur de RA , résistance de l’ampèremètre sur le calibre utilisé.

ð Relever des valeurs de U et I pour remplir le tableau ci-dessous. On relèvera 10 points au maximum

On indiquera la méthode employée, le montage réalisé ainsi que la position et le branchement des différents appareils de mesure utilisés. ( R, Pu et Pa  doivent être calculés)

| U( V ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu = U.I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pa = E.I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Exploitations :

- construire sur papier millimétré la caractéristique de la puissance fournie à la charge R (puissance utile Pu = U . I ) en fonction de cette même charge R        ð Pu = f ( R ) .

- En déduire la valeur de la résistance R pour laquelle la puissance utile est maximale.

- Comparer la valeur de la résistance R avec la valeur de la résistance interne Ri du générateur.

- Comparer la valeur Pu à la valeur Pa. Comment expliquer la différence ?

- Génératrice/moteur :

Réaliser le montage suivant :

On mesure le courant Im du moteur et le courant Ig de la génératrice ainsi que la tension U aux bornes de la génératrice.

- Régler la tension E à 15 V.

- Relever les valeurs U, Im et Ig dans le tableau en augmentant progressivement la charge et le compléter :

Pm est la puissance échangée par le moteur

Pg est la puissance échangée par la génératrice

η est appelé le rendement du bloc moteur-génératrice.

| U( V ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Im |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pm = ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pg = …... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| η = PgPm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Comment expliquez-vous la différence entre Pm et Pg ?

- Tracer la courbe η en fonction de Ig.

- Selon vous, quelle est la meilleure valeur du rendement ?