OBJECTIFS :

Visualiser la tension aux bornes du condensateur lors de sa décharge à travers une bobine. Influence de

l'inductance L de la bobine.

Influence de l'amortissement : régime pseudo-périodique et apériodique.

Interprétation énergétique.

MONTAGE

Matériel :

Carte d'acquisition Bora

Synchronie

Condensateur C=100nF	Altaeatation sur

carte

Bobine d'induction O<L<1.1H	d'acquisition

Résistances : boite à AOIP x 100	5 V-

Interrupteur inverseur	g y

0-5V sur carte

Réaliser   le   montage   ci-dessous   avec   L=1H, C=100nF,R = 0Q:

•	Effectuer les branchements pour acquérir la tension aux bornes du condensateur : utiliser la voie 0 (borne
d'entrée) et la masse.

Dans ce cas, la différence de potentielle mesurée est U= Vq— Vmasse : on mesure la tension du condensateur par rapport à la masse de l'alimentation.

Régler les paramètres d'acquisition

Lorsque l'acquisition est lancée, la tension est mesurée pour Npoints régulièrement espacés dans le temps. Il faut donc choisir N et la durée totale de l'acquisition.

•	Paramètres, Acquis
Points : choisir 200
durée totale : 20 ms

la durée séparant deux points est automatiquement ajustée Courbes : Ajouter pour ne pas effacer entre 2 acquisitions. Options : aucune Déclenchement :

Source : Entrée n°0 [EA0]

0V

montant ; permet de déclencher l'acquisition lorsque la tension (U =V0- VmassJ atteint 0V.

Etude de la décharge :

1)	Acquisition :

Quelle position de l'interrupteur permet de charger le condensateur? A réaliser avant chaque

acquisition.

Pour réaliser une acquisition, F10 puis basculer l'interrupteur sur la position permettant la décharge.

L= lH;C=100nF;R = 0Q Effectuer une acquisition

Ajuster l'échelle des ordonnées : paramètres, fenêtres. Noter les observations ; voir compte-rendu. Conserver cette acquisition.

2)	Détermination de la pseudo période t.

Utiliser l'outil réticule    *        ; dans le menu contextuel : Déplacement ; Lié à la courbe

Déterminer la durée correspondant à 10x en utilisant, dans le menu contextuel, origine relative. En déduire

la valeur de la pseudo-période t. Voir compte rendu.

3) Influence de L :

Modifier L (par exemple L = 0.5 H, puis L = 0.2 H) et réaliser une nouvelle acquisition (sans la conserver) avec toujours R=0. Observations. Déterminer comme précédemment la valeur de la pseudopériode x. Voir compte rendu.

4) Influence de l'amortissement :

Reprendre C = 100 nF;L= 1H ; R = 0 Q ; refaire une acquisition si l'acquisition du 1 n'a pas été

conservée. Conserver cette acquisition.

Modifier R : R = 200 Q. ; puis R = 500 Q ; et enfin R = 1000 fi. Réaliser à chaque fois une nouvelle

acquisition (sans la conserver).

Observations. Conclure. Voir compte rendu.

A partir de quelle valeur de R le régime devient apériodique (=plus d'oscillation) ?

[IDE ENERGETIQUE.

Reprendre C = 100 nF;L= 1H ; R = 0 fi ; refaire une acquisition si l'acquisition du 1 n'a pas été conservée.

1)	Rentrée des expressions des énergies à calculer.

Traitement ; Feuille de calcul : Créer une variable u'c = duc/dt ( = DERIV(EA0,T)) à l'aide de

l'assistant, des fonctions et variables proposées. Cliquer sur + ajouter pour entrer une variable ou

fonction, sur envoyer pour enregistrer le calcul.

Entrer ensuite, de la même manière, les expressions (voir compte-rendu) : - de l'énergie du condensateur

Ee,

- de l'énergie de la bobine
Em,

- de l'énergie totale du circuit
E = Ee + Em

Après avoir créé les 4 variables u'c, Ee, Em, et E, cliquer sur calculer afin que le tableur calcule ces grandeurs en fonction du temps.

ri

Quitter la feuille de calcul :    y  I

2)	Affichage des courbes.
Paramètres, Courbes :

Nom : Ee , puis Em , puis E

Unité : Joule

Fenêtre 2

Choisir une couleur différente pour chaque énergie OK

On affiche ainsi l'énergie Ee du condensateur, l'énergie Em de la bobine et l'énergie totale E sur le même graphique (Fenêtre 2)

Ajuster l'échelle des ordonnées dans paramètre, fenêtre :

Echelle en y : Calibrer sur totalité Noter vos observations. Voir compte-rendu.