Les regimes transitoires.

- Etude du montage RC:

- Expérience qualitative.

Montage :

on donne :

E = 10 V

R = 33 k

C = 1000 F

Identifier sur le schéma les circuits de charge et de décharge.

- Etude de la charge :

On ferme l'interrupteur J ( K est ouvert), donner vos observations :

- à la fermeture:

- au bout d'un temps assez long ( environ 2 minutes):

On ouvre J, décrivez ce qui se passe et interprétez.

- Étude de la décharge :

On ouvre J et on ferme K.

Donner vos Observations:

- Expérience qualitative:

a) Charge:

On déclenche un chronomètre au moment de la fermeture de J, relever la tension Uc et  remplir le tableau.

| t ( s ) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tracé de la courbe uc = f(t).

- Identifier sur le graphe le régime transitoire et établi.

- Mesurer la valeur de  à l'aide des 3 méthodes connues.

- Comparer ces 3 valeurs à la valeur théorique.

- Mesurer le temps pour atteindre 95% de la charge. Cette valeur correspond-elle à la valeur théorique?

b) décharge

On ouvre J et on ferme K. de la même manière que précédemment, tracer uc(t)

| t ( s ) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tracez la courbe Uc = f(t)

- Mesurer la valeur de  pour la décharge. Comparer avec la valeur précédente.

- Théorie :

- Ecrire la loi des mailles pour ce circuit.

- En déduire l’équation différentielle déterminant la tension uc(t).

- Observation  à l'oscilloscope :

- Montage :

On donne :

R = 1 k ; 	C = 10 F ;	F = 100 Hz

0

T/2

T

t

u(t)

10

5

regler le GBF pour avoir une tension u(t) de la forme ci-contre.

- Observation de uc(t):

- Compléter le schéma pour visualiser les tensions u(t) et uc(t) à l’oscilloscope.

- Dessiner les oscillogrammes de u(t) et uc(t) en concordance des temps.

- Indiquer la valeur maximale de uc(t).

- La charge est-elle complète?

- Pourquoi ?

- Exploitation : Agir sur le balayage pour ne voir que la charge.

- Déterminer la constante de temps  à l’oscilloscope( méthode 10 %-90%).

- Comparer avec le produit RC.

- Quelles sont les valeurs de Uc à t = 0 ? A t = 3 ? .

- Faire varier la fréquence. Que se passe-t-il quand f augmente ? Interpréter.

- Remplacer R par une résistance de 10 k. Comparer les oscillogrammes obtenus et interpréter.

- Etablissement du courant dans un circuit RL.

Remplacer le condensateur C par une inductance L.

- manipulation avec R = 10 k et L = 1 H

- comment modifier le circuit pour visualiser l’allure du courant i(t) et u(t)

- Relever les oscillogrammes de u(t) et uR(t) de façon à ne voir que la partie établissement du courant.

- En déduire la valeur maximale de i(t).

- Vérifier que Imax = .

- determiner la constante de temps  du circuit avec l'oscilloscope.

- determiner la durée de l'établissement du courant. Vérifier que cette valeur est conforme à la théorie.

- Exploitation

- rappeller l’expression de l’énergie emmagasinnée par la bobine en régime variable. Sous quelle forme est-elle emmagasinnée ?quelle est sa valeur quand le régime est établi ?

- ecrire l’equation des mailles , en déduire l’équation différentielle donnant le courant i(t).

- influence de  .

- mesurer  pour chaque cas. Comparer à la valeur théorique.

R1 = 10 k et L1 = 0,1 H ; R2 = 10 k et L2 = 1 H ; R3 = 1 k et L3 = 0,1 H ; R4 = 1 k et L4 = 1 H