| # TP n° 5 | Moteur à courant continu à excitation indépendante. | ## Terminale GM |
| --- | --- | --- |

NE JAMAIS DEBRANCHER UN FIL SANS MISE HORS TENSION !!!!!!!!!

NE JAMAIS COUPER L’ALIMENTATION D’INDUCTEUR( risque d’emballement)

Pensez à mettre le fil de terre.

- Plaque signalétique :

Repérer la plaque signalétique sur le moteur et relever :

- Repérer l’induit et l’inducteur.

- sa puissance utile Pu

- sa vitesse de rotation nominale en tr/min

- sa tension d’inducteur nominale Uexc et son intensité d’inducteur nominale  Iexc

- son intensité d’induit nominale In et  sa tension d’induit nominale Un.

- Montage :

Réaliser le câblage du moteur en vérifiant les calibres utilisés selon le schéma de principe ci-dessous et le faire vérifier.

Faire vérifier votre montage.

Pour lancer le moteur :

- Alimenter l’inducteur pour avoir Iexc = 0,45 A.

- Alimenter progressivement le circuit d’induit jusqu’à la valeur U = 50 V.

- Repérer le sens de rotation.

- Amener la tension U à 0 de même pour Uexc.

- Inverser le sens des fils de l’inducteur. Remettre en route le moteur.( Iexc = 0,45 A et U = 50 V)

- Que remarquez-vous sur le sens de rotation.

- Ramener U à 0 et inverser les fils d’induits.conclure

- Essai du moteur à vide :

Caractéristique n( U ) : le moteur tourne à vide avec Iexc = 0,45 A

- S’assurer le couple de charge est à 0

- Démarrer le moteur et amener la tension U à sa tension Nominale U = 200 V

- Relever la vitesse à vide n0 , le couple utile à vide To en déduire la puissance à vide Po

- Comment expliquer que To est non nulle et que n0 est différent de la vitesse nominale ?

- Essai du moteur en charge :

- Mettre en route le moteur. Faire varier le couple utile Tu en avec le module et l’amener à sa valeur nominale Tu = 9,5A ( faire attention à vérifier que U et Iexc reste constant)

- Relever Pa , Pn et  nn

- En déduire le rendement du moteur en charge ainsi la valeur des pertes totales ( joules et constantes)

- Comparer la vitesse nominale et la vitesse à vide.

- Utilisation du logiciel machine

- Ouvrir le logiciel machine

- Trouver l’icône « choix machine » et sélectionner la bonne machine

- Trouver l’icône « graphe » et sélectionner la tension en fonction de la vitesse à vide.

- Lancer le mode acquisition et choisir le mode automatique.

- Ensuite refaire l’expérience III en amenant progressivement la tension à la tension nominale.   ( la courbe doit se construite sur l’ordinateur)

- Passer en mode exploitation et mettre le fond en blanc. Imprimer

- A partir de votre courbe en déduire la constante k du moteur si on suppose que le flux est constant et que U ≈ E = k Ω car on est à vide.

- Etude du moteur (en utilisant le logiciel machine)

Calcul de la constante k en traçant Tu = f( I )

- Mettre en route le moteur à vide sous tension nominale

- Mettre en route le logiciel pour tracer la courbe Tu= f (I)( suivre les étapes du V) et augmenter le couple Tu jusqu’à sa valeur nominale de 9,5 N.m

- Mettre le fond en blanc et imprimer.

- A partir de la courbe, déterminer la valeur k si on suppose dans ces conditions que Tem ≈ Tu

- Comparer la valeur trouvée à celle trouvé dans la partie V

Caractéristique mécanique : Tu = f(n)

- Mettre en route le moteur.

- Mettre en route le logiciel pour tracer la courbe Tu= f(n)et augmenter le couple Tu jusqu’à sa valeur nominale de 9,5 N.m

- Imprimer  la courbe Tu en fonction de n (  Tu = f (n) )

- Cette courbe vous paraît-elle conforme à la théorie ?

Couple utile constant

- On fixe le couple T à 9,5 Nm

- Faire varier U de 0 à 200 V,  tracer et imprimer avec le logiciel les courbes n( U ) puis rendement η ( n ).

- Justifier l’allure des courbes obtenues.