redressement monophase double alternance

- Redressement mono alternance :

On utilise un transformateur 220 V / 12 V pour abaisser la tension du réseau. La charge sera constituée par un rhéostat de 330 . Attention à bien mettre le rhéostat à sa valeur de résistance maximum de façon à ne pas court-circuiter le transformateur.

- Réaliser le montage ci-dessus.

- Tracer en concordance de temps les tensions e( t ) et uc( t ).

- Mesurer la valeur moyenne de la tension uc( t ) à l’aide d’un voltmètre en position continu.

- Comparer cette valeur moyenne avec : uc=Ep où Eest l’amplitude de la tension e( t ).

Remarque : uc( t ) = e( t ) - vAK( t ) Lorsque la diode est passante, si on ne la considère plus comme parfaite on aura uc( t ) = e( t ) - 0,7. Ceci explique l’écart de 0,7 Volts que vous obtenez avec la valeur théorique de la valeur moyenne de uc( t ).

- Montage :

On donne v(t) = 122sin (wt)

La charge est  un rhéostat de 100 ohms

- Charge résistive :

u(t) et v(t)	u(t) et i(t)

Indiquer dans chaque case les diodes passantes.

- Mesures et exploitation.

- Régler l’alternostat pour obtenir la tension v (t) souhaitée et relever les tensions demandées

- Mesurer la valeur efficace de la tension aux bornes de R :

U = ……

- Mesurer et comparer la valeur moyenne à la valeur théorique

< u(t) >mesurée = 				< u(t) > = 2 V2π =

Conclusion : Ce montage sur une charge R permet de comprendre le fonctionnement du pont.

- Charge inductive :

Reprendre le montage précédent en  prenant comme charge une inductance L en série avec un rhéostat de 100 Ω

- Relevé des oscillogrammes :

u(t) et v(t)

v(t) et i(t) pour L = 1.1 H		v(t) et i(t) pour L = 0.1 H

- Mesures et exploitation.

- Mesurer la valeur efficace de la tension v(t) aux bornes de la charge

- Mesurer la valeur moyenne de la tension aux bornes de la charge

- < v(t) > =

- Comparer à la valeur théorique

V = 2 V2π= ……

- Mesurer la valeur moyenne du courant quand L = 1.1 H et L = 0.1 H ? quelle méthode ?

- Quelle est l’influence de L sur le courant ?