partie théorique

- Linéarisation d’une caractéristique :

On désire étudier la caractéristique d’un dipôle quelconque. On relève les valeurs suivantes :

| U en V | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I en mA | 0 | 102 | 199 | 301 | 400 | 452 | 461 | 469 | 480 | 491 |  |

- Tracez la caractéristique U( I ) de ce dipôle sur papier millimétré.

- Sur quels domaines peut-on considérer cette caractéristique comme linéaire ? Sur chacun de ces domaines donnez l’équation de la caractéristique.

- Est-ce un dipôle passif ou actif ? expliquer.

- Donner son modèle équivalent sur les 2 domaines ( résistance interne et tension à vide)

- Mesure d’une résistance par la méthode Voltampèremètrique :

On désire déterminer la valeur d’une résistance R par la méthode Voltampèremètrique. Pour cela on réalise le montage suivant :

On utilise des appareils analogiques.

La classe de précision de ces appareils, en position continu est de 1,5.

Les calibres utilisés sont 50 V pour le voltmètre et 0,5 mA pour l’ampèremètre.

L’incertitude absolue sur une mesure est donnée par la relation : DX=Classe´Calibre100,

et l’incertitude relative : eX%=DXX´100

Les appareils indiquent :  U = 40 V et I = 80 µA.

- Calculez les incertitudes relative et absolue sur ces mesures. Faites un encadrement de ces valeurs.

- Donnez les incertitudes absolue et relative sur la valeur de la résistance R lorsqu’on néglige l’erreur liée au choix du montage. Donnez un encadrement de la valeur de la résistance R.

- Calculez la valeur réelle de la résistance si l’on tient compte de l’erreur liée au montage.

On donne :Résistance interne du voltmètre : RV = 1M sur le calibre 50 Volts.

Résistance interne de l’ampèremètre : RA = 600  sur le calibre 0,5 mA.

- L’erreur liée au montage est-elle négligeable ? Justifiez votre réponse. Sinon quelles solutions proposez-vous ?