correction DS N°9

- Exercice 1 :

- On détermine la valeur du courant grâce à la loi d’ohm car la charge est Résistive

De 0 à T/2 : On a u = E et aux bornes de la charge u = R . i soit i = u/R = E/R = 40/50 = 0,8 A

Soit i = 0,8 A

t (ms)

T/2

T

u (V)

0

- 40

40

t (ms)

T/2

T

i(A)

0

- 0,8

0 ,8

De T/2 à T : On a u = -E soit i = -40/50 = -0,8 A   d’où i = - 0,8 A

- U = u(t)²> il suffit de calculer :

<u(t)²> = aire sous la courbe>/T = [ (40²xT/2) + (40²xT/2) ] / T= 40²

soit U = 40² = 40 V   donc U = 40 V

- on résonne de la même façon pour calculer I et on obtient I = 0,8 A

- P = R . I² car c’est une charge résistive donc P = 50 x 0,8² = 32 W soit P = 32 W

- Il faut utiliser un appareil numerique RMS en position AC

A

E1

E2

K1

K2

i1

i2

i

CHARGE

u

B

Voie 1

Voie 2

La valeur moyenne du courant i(t) est nulle car il s’agit d’un signal alternatif. On peut aussi calculer sa valeur avec les aires et la définition <i > = aire /T

- l’onduleur est utiliser comme alimentation de secours ou pour faire varier la vitesse de moteur asynchrone

- le transistor ou le thyristor peut être utilise pour réaliser les interrupteurs

- exercice 2 :

- d’après la plaque signalétique, il faut que la tension aux bornes d’un enroulement soit égale à 400 V

- on utilise un réseau 230/400 V , il faut donc coupler en triangle.

- On donne I = 5A, donc J = I3=53   soit J = 2,9 A

- ns = fp=503 soit ns = 16,6 tr/s ou 1000 tr/min

ce qui correspond à un glissement g = ns−nns = 1000−9751000soit g = 2,5%

- la puissance reçue par le moteur vaut P = 3UIcosϕ = 3 x 400 x 5 x 0,75

ce qui correspond à une puissance P = 2600 W

- Pu = Pa - pertes= 2600 – 350 soit une puissance utile Pu = 2250 W

On en déduit le rendement Tu=PuΩ= 2250975×2π60 ce qui correspond à un couple utile Tu = 22 N.m

- Il suffit de trouver le point d’intersection entre la caractéristique mécanique du moteur et celle de la charge. La charge exerce un couple constant Tr = 40N.m ce qui correspond à une droite située parallèle à l’axe des abscisses.

On cherche le point d’intersection et on trouve n = 940 tr/min et Tu = 40 N.m

- Pu = Tu . Ω = 40940×2π60 soit Pu = 3935W

- Si on fait le calcul du rendement, on trouve supérieur à 1 ce qui est impossible, le couple résistif est trop élevé et fausse les données. AUCUN POINT N’EST DONNE POUR LE CALCUL DU RENDEMENT.