correction bac blanc

- Exercice 1 :

- Le rôle de la bobine est de lisser le courant.

- On visualise le courant à travers une résistance grâce à l’image de la tension Ur ou avec une sonde de courant.(ci-contre)

- ne pas oublier de mettre le titre sur les axes et les échelles eventuelles

- < u(t) > = 2Vmπ = 2V2π = 2×14.4×2π= 13 V

soit  < u(t) > = 13 V

- ne pas oublier de calculer la valeur max car on vous donne Vmax

- d’après la loi des mailles on écrit :

u = E + ur(t) + Ldidt= E + R.i(t) + Ldidt

on veut calculer la valeur moyenne de u(t) donc :

< u(t) > = < E > + R < i(t) > + < Ldidt >

or en régime périodique < Ldidt > = 0 d’où

< u(t) > = E + R < i(t) > = E + R.I  	car < i(t) > = I d’après l’énnoncé.

On en déduit 	E = < u(t) > - RI = 13 – 24.10-350

E = 11,8 V

- d’après l’énnoncé : Pu = < u > . I = 1350

Pu = 650 W

- exercice 2 :

- d’après la formule ns = fp d’où p = fns il faut convertir la vitesse en tr/s

soit ns = 3000/60 = 50 tr/s

d’où p = 5050= 1 paire de pôles

on en déduit qu’il y  a 2 pôles

- d’après la loi des mailles :

e – ux – u = soit e = ux + u

- on fait une lecture graphique sur le diagramme, la longueur du vecteur U est de 11,5 cm, on nous donne l’échelle( 1cm pour 20 V) donc :

U = 11,5  20 soit U = 230 V

- on procède de même, le vecteur mesure 12 cm soit E = 122 soit E = 240 V

- il s’git d’une charge résistive car le déphasage entre la tension u aux bornes de la charge et du courant i le traversant est nulle d’après le diagramme de fresnel.

- le vecteur I mesure 9,5 cm ce qui donne une valeur efficace I = 9,51 soit I = 9,5 A

De même la valeur efficace de la tension ux vaut Ux = 3,5 cm20  soit Ux = 70 V

On en déduit que la réactance X vaut  X = UxI= 709.5 soit X = 7,36 

- la puissance founie par l’alternateur vaut Pu = U.I.cos = 2309,60,94

d’où Pu = 2075 W

- le bilan de puissance d’un alternateur donne Pa = Pu + Ppertes = 2075 + 230

soit Pa = 2305 W

- on en déduit le rendement η=PuPa=20752305= 90%

- exercice 3 :

- il existe 2 méthode pour trouver le résultat :

méthode 1 (la plus simple) : il suffit de connaître la formule t = 1.2

ce qui donne dans la cadre de l’exercice 2 = t/1 = 3090soit 2 = 33%

méthode 2 (en dernier recours) :

on connaît 	la puissance de sortie de l’ensemble : Pu = 2200 W

la puissance d’entrée de l’alternateur est Pa

la puissance d’entrée du groupe electrogène Pm

on en déduit que Pa = Pu / 1 = 2444 W

et que Pm= Pu / t = 7333 W

soit 2 = Pa / Pm = 24447333= 33%

- On a W = P.t avec t le temps en secondes.

Ici on veut calculer l’energie consomme par le groupe soit Pm = Pu/t = 2200/0,03

Soit Pm = 7333 W

D’ou W = 733343600 = 105,5 MJ

- On en déduit nombre de litre = Wconsommation= 105.535 = 3L

Il faut donc 3 litres de carburant