DS N°4									TGM

- Exercice 1

Un moteur électrique soulève un objet d’un poids créant une force de pesanteur P = 480 N.  Il tourne à la fréquence de rotation de 1700 tr.min-1

Il fournit une puissance mécanique Pm =  360 W à l’entrée du réducteur. L’objet est remonté à une vitesse v constante v = 45 cm.s-1.

- Calculer le couple mécanique Tm à l’entrée du réducteur

- Calculer la puissance utile en sortie du réducteur sachant que Pu = P . v

- En déduire le rendement mécanique du réducteur.

- Sous quelle forme est perdue, par le réducteur, l’énergie pour soulever l’objet ?

- Calculer cette puissance perdue PTH.

- Exercice 2 :

Soit une machine à excitation indépendante à flux constant. On donne la valeur de la constante K = 1,31 V/rad.s-1;

la résistance du circuit d’induit : R = 0,15 

le moment du couple de pertes magnétiques et mécaniques est : TP = 3500 W ;

la tension d’induit est constante : U = 260 V.

la tension d’excitation : Uexc = 200 V et le courant d’excitation : Iexc = 50 A.

- A )Le moteur est traversé par un courant d’induit d’intensité I = 170 A

- Représenter le modèle électrique équivalent de l’induit.

- Calculer la force électromotrice E du moteur

- Calculer la fréquence de rotation n du rotor en tr/min

- calculer les pertes PJ dissipées par effet Joule  dans l’induit

- calculer la puissance Pa absorbée par le moteur.

- En déduire la puissance utile Pu .

- En déduire le moment Tu du couple utile.

B ) Deux essais préalables du moteur ont été réalisés :

un essai à vide pour lequel notr/min , on suppose ici que le couple à vide est nulle.

un essai en charge : n = 1700 tr/min et Tu = 234 N.m.

- Tracer la caractéristique mécanique du moteur Tu ( n ) sur la courbe réponse.

C) Le moteur est soumis à un couple résistant dont le moment est lié à la fréquence de rotation par la caractéristique mécanique TR ( n ) donnée sur la courbe réponse.

Déterminer :

- le moment Tun du couple uile ;

- la fréquence de rotation n1 ( en tr/min ) du moteur.

- Calculer la valeur courant I dans l’induit en supposant que Tu = Tem

DS N°4 courbe réponse				NOM :

DS N°4 courbe réponse				NOM :