MCC, exercice supplementaire

On donne les caractéristiques de ce moteur à courant continu :

Tension nominale d’alimentation de l’induit : UN = 12,0 V.

Intensité nominale du courant dans l’induit : IN = 90,0 A.

La résistance de l’induit est r = 0,036 Ω.

Ce moteur fonctionne à flux constant.

I. Relations fondamentales du moteur

- Représenter par un schéma électrique le modèle équivalent de l’induit du moteur. Sur ce schéma, flécher le sens du courant et de la tension en utilisant la convention récepteur.

- Déduire de ce schéma la relation liant la tension U aux bornes de l’induit, l’intensité I du courant parcourant l’induit et la fém E.

- Quelle est la relation entre la vitesse de rotation Ω et la fréquence de rotation n, cette dernière étant exprimée en tr/s.

- On rappelle la relation E = kΩ . Montrer qu’on peut écrire E = k’. n, où k’ est une constante.

- On désigne par Tem le moment du couple électromagnétique du moteur. Rappeler l’expression de Tem en fonction de I.

II. Essai à vide du moteur

L’induit du moteur étant alimenté sous la tension U = 9,0 V, on relève les valeurs suivantes :

Intensité du courant absorbé par l’induit : I0 = 4,0 A.

Fréquence de rotation : n = 10,0 tr/s.

- Dans ces conditions de fonctionnement, déterminer la fém E du moteur.

- La constante k’ vaut 0,88 V. tr-1. s.

- Montrer que le moment du couple électromagnétique peut s’écrire Tem  0,14 x I.

- Dans cette formule I est exprimé en A et Tem en N.m.

- Déterminer, pour cet essai :La puissance Pio absorbée par l’induit du moteur. La puissance Pjo dissipée par effet Joule dans l’induit du moteur.

- En déduire la valeur des autres pertes, intervenant au niveau du rotor, appelées « pertes collectives » et notées Pc.

III. Fonctionnement en charge au régime nominal

- Calculer la fém EN du moteur dans les conditions nominales (tension nominale et courant d’intensité nominale).

- En déduire la fréquence de rotation nN en tr/s.

- Déterminer les pertes collectives Pc, sachant qu’elles sont constantes à vitesse constante.

- Calculer la puissance Pa absorbée par l’induit.

- Calculer les pertes par effet Joule PJ dans l’induit.

- En déduire la puissance utile Pu, ainsi que le rendement η de l’induit.

Résultat :