le transformateur

- Exercice 1 :

Le rapport de transformation d'un transformateur parfait est égal à 0,127.

- Calculer la valeur efficace de la tension secondaire lorsque U1 = 220 V.

- L'enroulement secondaire comporte 30 spires, quel est le nombre de spire au primaire.

- En charge, le primaire absorbe une intensité efficace de 0,5 A. calculer la valeur efficace du courant au secondaire.

- Exercice 2:

La mesure des valeurs efficaces des tensions primaire et secondaire d'un transformateur parfait a donné : U1 = 230 V, U20 = 24 V

- Calculer :

- le rapport de transformation

- le nombre de spires au secondaire si N1 = 1030.

- Le secondaire débite 2,5 A dans une charge inductive de facteur de puissance égal à 0,8. Calculer l'intensité efficace I1 et les différentes puissances du primaire.

- Exercice 3:

On veut utiliser un petit outillage prévu pour être alimenté par une tension monophasée 127 V- 50 Hz. La plaque signalétique porte les indications 200 W - cos  = 0,7.

Le réseau dont on dispose fournit une tension U1 = 220 V et de fréquence 50 Hz.

On se propose d'acheter un transformateur pour alimenter cet appareil, on ale choix entre ces transformateurs :  30 V/127 V, 100 VA et 220 V/127 V 330 VA

- Lequel faut-il prendre ? Justifier.

- L'appareil est alimenté par le transformateur choisi supposé parfait. Il consomme 200 W avec un facteur de puissance de 0,7. Calculer I2 et I1.

- Exercice 4:

Un transformateur abaisseur de tension porte les indications suivantes :

5000 V/ 230 V ; 50 Hz ; 10 kVA; R1 = 80 ; R2 = 0,16 

On effectue un essai à vide. On mesure : Pv = 350 W et Iv = 0,25 A

- quelles pertes l'essai à vide permet-il de mesurer?

- Calculer le rapport de transformation

On effectue un essai en charge, pour cela on branche au secondaire du transformateur une charge de facteur de puissance égal à 0,90 . L’intensité du courant I2 vaut 30 A.

- Calculer I1 en négligeant le courant à vide.

- Calculer les pertes dans le cuivre.

- Calculer le rendement du transformateur.

- Exercice 5 :

Le transformateur est monophasé 230V / 30V. Sa puissance apparente nominale est S n = 8,0 KVA.

- Rappeler la définition de la puissance apparente en fonction des valeurs efficaces des tensions composées et des intensités des courants de ligne; en déduire les intensités nominales I1n au primaire et I2n au secondaire.

- Calculer le rapport de transformation m.

- On veut mesurer la puissance active Pl absorbée pour  déterminer le facteur de puissance cos1 au primaire. Placer les appareils de mesure nécessaires sur un schéma de montage.

- Le wattmètre indique P1n = 7,0 kW quand le transformateur absorbe son courant nominal I1n. Calculer le facteur de puissance cos1 et la puissance réactive nominale Q1n au primaire.

On a mesuré les pertes du transformateur en régime nominal :

Pertes " cuivre " par effet Joule : PJ = 160 W

Pertes " fer " ou magnétiques : PF  = 140 W

- Calculer la puissance active P2n au secondaire, puis le rendement  du transformateur en régime nominal.

- Exercice 6 :

- Un essai à vide du transformateur a donné :

I1v = 19 mA ;  P1v = 1,5 W ;  U2v = 17 V ;  U1 = 230 V .

a) Calculer le rapport de transformation m du transformateur.

b) Que représente la puissance mesurée dans cet essai ?

- En régime nominal du transformateur, on a relevé :

U1 = 230 V ;  U2n = 15 V ;  I2n = 3 A ;  P2n = 40,5 W ; Sn = 45 VA

a) Calculer l’intensité nominale I1n au primaire.

b) En déduire les pertes par effet Joule en régime nominal pour ce transformateur (On a mesuré les résistances des enroulements :   R1 = 53  au primaire et R2 = 0,2  au secondaire).

c) A l’aide des résultats précédents, calculer le rendement  du transformateur en régime nominal.

- Exercice 7 :

Pour  déterminer le rendement du transformateur réel, on réalise 3 essais .

- Essai à vide :On mesure :  	U1n = U10 = 230 V	U20 = 50 V	P10 = 6 W

- Quelle est la valeur de I2 ? Expliquer.

b) faire un schéma et placer les appareils de mesures permettant d’effectuer ces mesures.

c) Calculer le rapport de transformation m.

d) En déduire le nombre de spires N2 du secondaire sachant qu’au primaire N1 = 460 spires.

e) Lors de cet essai, quelles pertes détermine-t-on ? donner leurs valeurs.

- Essai sur charge résistive de résistance R :	On mesure :

- U1 = 230 V			U2 = 48 V			I2 = 2,0 A.

a) Quelle est alors la valeur de la résistance R ?

b) Calculer la chute de tension au secondaire  U = U20 - U2.

c) Calculer P2.

d) Calculer P1 en tenant compte des différentes pertes. (PF = 6 W et        PJ = 10 W).

e) En déduire le rendement  du transformateur lors de cet essai.

- Exercice 8 :

La plaque signalétique d’un transformateur monophasé porte les indications suivantes :				220V / 52V  ; 50Hz

On réalise un essai à vide au cours duquel on mesure :

Iv = 0,47A  et  Pv = 20 W.

- Quelles pertes cet essai permet-il de déterminer ?

- Calculer le rapport de transformation.

- Le nombre de spires au primaire étant de 423, déterminer le nombre de spires au secondaire.

- Exercice 9 :

Le transformateur est du type monophasé 220 V / 55 V de puissance apparente nominale S n = 5000 VA. On appelle cos 1  et cos 2  les facteurs de puissance respectifs au primaire et au secondaire.

- Calculer son rapport de transformation m, et le nombre de spires N1 qu'il doit comporter au primaire si son secondaire comporte N2 = 36 spires.

(On prendra 55 V au secondaire, à vide comme en charge.)

- Calculer les intensités nominales I1 au primaire, et I2 au secondaire.

- Ce transformateur fournit une puissance utile P2 = 4,1 kW lorsqu'il débite une intensité I2= 91A. Que vaut cos2 au secondaire du transformateur ?

- On veut mesurer la puissance P1 absorbée au primaire, et cos1. Placer les appareils de mesure nécessaires sur un schéma.

- Le wattmètre donne une déviation de 90 divisions, sur son cadran qui comporte 150 divisions, quand il est réglé sur les calibres 300V et 25A.

Calculer la puissance P1 lue ainsi, et déduire le rendement du transformateur.

- exercice 10 :

La plaque signalétique d'un transformateur monophasé porte les indications suivantes :		220 V / 24 V ;  50 Hz ;  200 VA

- Donner la signification des trois valeurs relevées sur la plaque signalétique.

- Calculer la valeur efficace I2N de l'intensité nominale du courant au secondaire.

- On effectue un essai à vide sous la tension primaire 220 V (figure 1). On mesure une puissance active fournie au primaire P1V = 6 W ; l'intensité du courant au primaire est I1V = 0,11 A ; la tension au secondaire est U2V = 24 V.

12

220 V     ~                                      3                    4                 Figure 1

- Donner le nom de chacun des appareils de mesure 1, 2, 3, et 4 de la figure 1 et indiquer la valeur numérique lue sur chacun d'eux.

- Quelles pertes l'essai à vide permet-il de mesurer ?

- Calculer le rapport de transformation.

- On effectue un essai en charge. Le transformateur, alimenté au primaire sous une tension de 220 V, débite au secondaire un courant d'intensité  I2 = 8,33 A sur une charge inductive de facteur de puissance égal à 0,8. La tension au secondaire est U2 = 24 V. Calculer :

- la puissance active fournie à la charge

- la puissance active absorbée au primaire sachant que les pertes "Joule" sont évaluées à 11 W et les pertes « fer » à 6 W

- Le rendement du transformateur.